3 Аппар. обесп-е и метод-е основы функ-й диаг-ки (мед.элект-ка и УЗИ диаг-ки)


Вопрос
1 Какой прибор можно использовать в качестве регистратора при записи реоэнцефалограммы : 

Варианты ответов
1 электрокардиограф (балл - 6)
2 энцефалограф (балл - 3)

2 Использование каких веществ допускается для создания контакта между излучающей мембраной

ультразвукового датчика и поверхностью тела :

Варианты ответов
1 ультразвуковой гель (балл - 9)
2 подсолнечное масло (балл - 0)
3 вазелиновое масло (балл - 0)
4 крахмал (балл - 0)

3 Сопротивление заземляющего контура должно быть не более :

Варианты ответов
1 40 кОм (балл - 0)
2 400 кОм (балл - 0)
3 40 Ом (балл - 0)
4 4 Ом (балл - 9)

4 Покрытие электродов хлористым серебром проводится :

Варианты ответов
1 для уменьшения сопротивления (балл - 0)
2 для уменьшения поляризационного потенциала (балл - 9)
3 с гигиеническими целями (балл - 0)

5 Диапазон ультразвуковых колебаний :

Варианты ответов
1 20 000 гц - 1000 000 000 гц (балл - 9)
2 10 000 гц-1000 000 гц (балл - 0)
3 1 000 000 гц - 2 000 000 000 гц (балл - 0)

6 Скорость ультразвуковых волн зависит :

Варианты ответов
1 плотности среды (балл - 9)
2 упругости среды (балл - 0)
3 вязкости среды (балл - 0)
4 температуры (балл - 0)
5 мощности (балл - 0)

7 Проходя через гомогенную среду, ультразвуковой импульс :

Варианты ответов
1 не меняется (балл - 9)
2 поглощается (балл - 0)
3 отражается (балл - 0)

8 Частота ультразвуковых колебаний :

Варианты ответов
1 прямопропорциональна длине волны (балл - 0)
2 обратно пропорциональна длине волны (балл - 9)
3 не зависит от длины волны (балл - 0)

9 Поглощение ультразвука в тканях приводит к :

Варианты ответов
1 тепловому воздействию (балл - 6)
2 механическому действию (балл - 3)
3 охлаждению (балл - -9)

10 При переходе из одной среды в другую ультразвуковой импульс :

Варианты ответов
1 отражается (балл - 5)
2 не отражается, если акустические импедансы сред равны (балл - 4)
3 не отражается (балл - -9)

11 Количество отраженной энергии от угла падения луча :

Варианты ответов
1 зависит (балл - 9)
2 не зависит (балл - 0)

12 При получении ультразвуковых колебаний используется :

Варианты ответов
1 прямой пьезоэффект (балл - 0)
2 обратный пьезоэффект (балл - 9)

13 Эхолокация это :

Варианты ответов
1 получение отраженного сигнала от объекта расположенного на пути ультразвукового импульса (балл - 0)
2 получение отраженного сигнала от объекта, величина которого больше или равна длине волны УЗ импульса (балл - 9)
3 получение отраженного сигнала от объекта, величина которого меньше длины волны УЗ импульса (балл - 0)

14 Датчик для ультразвуковой эхолокации работает :

Варианты ответов
1 в непрерывном режиме (балл - 0)
2 в импульсном режиме (балл - 9)

15 Латеральная (горизонтальная) разрешающая способность выше :

Варианты ответов
1 в ближнем поле датчика (балл - 9)
2 в дальнем поле датчика (балл - 0)

16 Реверберация возникает :

Варианты ответов
1 в результате многократного отражения УЗ импульса от объекта (балл - 9)
2 изменения скорости УЗ импульса (балл - 0)

17 Чем больше частота колебаний ультразвука :

Варианты ответов
1 тем меньше проникающая способность (балл - 9)
2 тем выше разрешающая способность (балл - 0)
3 тем больше скорость (балл - 0)
4 тем больше проникающая способность (балл - 0)
5 тем меньше мощность (балл - 0)

18 Для увеличения латеральной разрешающей способности используются :

Варианты ответов
1 акустические линзы (балл - 6)
2 увеличение радиуса датчика (балл - 3)
3 уменьшение длины волны (балл - -9)

19 Эффект Допплера :

Варианты ответов
1 определение скорости движения объекта по сдвигу частот посланного и отраженного сигнала (балл - 9)
2 получение отраженного сигнала от объекта расположенного на пути УЗ импульса (балл - 0)