8 Анализ и оценка функционального состояния центральной и периферической НС

Вопрос

1 Абревиатура ЭЭГ

Варианты ответов

1 расшифровывается как электроэнцефалография (балл - 4)

2 расшифровывается как электроэнцефалограмма (балл - 5)

3 означает анализ биопотенциалов мозга (балл - -9)

2 Электроэнцефалография это:

Варианты ответов

1 метод регистрации биоэлектрической активности мозга (балл - 9)

2 метод анализа биопотенциалов мозга (балл - 0)

3 Электроэнцефалограмма это:

Варианты ответов

1 запись колебаний биопотенциалов коры больших полушарий мозга (балл - 9)

2 запись биопотенциалов ствола мозга (балл - 0)

4 Электроэнцефалограф это:

Варианты ответов

1 аппарат для регистрации биоэлектрической активности мозга (балл - 9)

2 аппарат для регистрации кожно-гальванического эффекта (балл - 0)

5 Каналы электроэнцефалографа это:

Варианты ответов

1 специальные электронные устройства для усиления колебаний биопотенциалов (балл - 9)

2 провода, соединяющие электроды с электроэнцефалографом (балл - 0)

6 Современные электроэнцефалографы:

Варианты ответов

1 имеют один или два канала (балл - 0)

2 имеют от 8 до 20 каналов (балл - 9)

7 Чтобы зарегистрировать электроэнцефалограмму надо:

Варианты ответов

1 наложить электроды на кожные покровы человека (балл - 0)

2 наложить на кожные покровы головы от 12 до 24 электродов в зависимости от целей исследования (балл - 9)

8 Чтобы зарегистрировать электроэнцефалограмму надо:

Варианты ответов

1 иметь электроэнцефалограф (балл - 0)

2 кроме электроэнцефалографа иметь: электроды для наложения их на голову пациента; провода, (балл - 9)

9 Компоненты электроэнцефалограммы это:

Варианты ответов

1 участки ее записи (балл - 0)

2 частота и амплитуда биопотенциалов мозга (балл - 0)

3 признаки электроэнцефалограммы, составляющие ее запись (балл - 9)

10 Регистрация фоновой электроэнцефалограммы производится:

Варианты ответов

1 в состоянии активного бодроствования при отсутствии мышечной активности (балл - 9)

2 во время сна (балл - 0)

3 при функциональной нагрузке (балл - 0)

11 Фоновая электроэнцефалограмма - это электроэнцефалограмма:

Варианты ответов

1 записанная в период активного покоя, при отсутствиии функциональных нагрузок и при закрытых (балл - 9)

2 записанная при функциональных нагрузках (балл - 0)

3 записанная при движениях конечностей (балл - 0)

12 Реактивная электроэнцефалограмма это:

Варианты ответов

1 паттерны ЭЭГ, записанные в ответ на функциональные нагрузки (балл - 9)

2 паттерны ЭЭГ, зарегистрированные в период движения конечностей попеременно: левых и правых (балл - 0)

13 Функциональные нагрузки это:

Варианты ответов

1 проба открыть-закрыть глаза; ритмическое световое раздражение; гипервентиляция (и др. (балл - 9)

2 выполнение движений разных конечностей сидя или лежа (балл - 0)

3 удержание равновесия в позе стоя с закрытыми глазами (балл - 0)

14 Альфа активность это:

Варианты ответов

1 колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц (балл - 9)

2 колебания биопотенциалов с частотой от 1 до 50 Гц (балл - 0)

15 Бета активность это:

Варианты ответов

1 колебания биопотенциалов с частотой от 14 до 30 Гц (балл - 9)

2 колебания биопотенциалов с частотой 1-3 Гц (балл - 0)

3 колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц (балл - 0)

16 Тета активность это:

Варианты ответов

1 колебания биопотенциалов с частотой 14-30 Гц (балл - 0)

2 колебания биопотенциалов с частотой более 30 Гц (балл - 0)

3 колебания биопотенциалов с частотой 4-7 Гц (балл - 9)

17 Дельта активность это:

Варианты ответов

1 колебания биопотенциалов с частотой более 50 Гц (балл - 0)

2 колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц (балл - 0)

3 колебания биопотенциалов с частотой 1-3 Гц (балл - 9)

18 Пароксизмальная активность это:

Варианты ответов

1 отличные от фоновой активности, внезапно появляющиеся и внезапно исчезающие формы (балл - 5)

2 имеет два варианта: вспышки и разряды. Вспышки меньше по амплитуде и длительности, чем (балл - 4)

3 электромиограмма, регистрируемая с электродов, расположенных на голове (балл - -9)

19 В составе пароксизмальных вспышек или разрядов могут встречаться:

Варианты ответов

1 разные более или менее четко выраженные комплексы из острых, альфа, тета и дельта волн (балл - 9)

2 электрические потенциалы сердца (балл - 0)

20 Колебания биопотенциалов измеряются в:

Варианты ответов

1 вольтах (балл - 0)

2 мВ (балл - 0)

3 мкВ (балл - 9)

21 Средняя амплитуда альфа активности:

Варианты ответов

1 колеблется в пределах от 30 до 80 мкВ (балл - 9)

2 равна 150 мкВ (балл - 0)

22 Амплитуда альфа активности:

Варианты ответов

1 обычно в 5 или 10 раз больше амплитуды бета активности (балл - 9)

2 всегда меньше амплитуды бета активности (балл - 0)

23 Амплитуда тета и дельта активности:

Варианты ответов

1 имеет разные значения в пределах от 15-20 до 100-150 мкВ (балл - 9)

2 всегда меньше 15-20 мкВ (балл - 0)

24 Амплитуда пароксизмальной активности:

Варианты ответов

1 может иметь разные значения в пределах от 50 до 500 мкВ (балл - 9)

2 имеет величины 10-20 мкВ (балл - 0)

25 Показатели электроэнцефалограммы позволяют:

Варианты ответов

1 проводить дифференциальный диагноз разных заболеваний нервной системы (балл - 0)

2 нозологически неспецифичны. Это не дает возможности ставить диагноз заболевания (балл - 9)

26 Показатели электроэнцефалограммы используются для:

Варианты ответов

1 определения топического диагноза, т.е. определения локализации очагового поражения головного (балл - 9)

2 определения локализации уровня поражения спинного мозга (балл - 0)

3 определения локализации патологического процесса в разных отделах сердца (балл - 0)

27 Показатели электроэнцефалограммы:

Варианты ответов

1 закономерно изменяются при разных уровнях бодроствования (балл - 9)

2 одинаковы во время бодроствования и сна (балл - 0)

28 Показатели электроэнцефалограммы:

Варианты ответов

1 помогают оценивать общее функциональное состояние нервной системы и степень адаптации (балл - 9)

2 дают возможность определить характер человека (балл - 0)

3 дают возможность оценить умственные способности человека (балл - 0)

29 Показатели элекроэнцефалограммы используются при проведении:

Варианты ответов

1 медикаментозного лечения больных (балл - 9)

2 хирургических, внутриполостных операций (балл - 0)

30 Альфа активность:

Варианты ответов

1 выражена у всех здоровых людей (балл - 0)

2 отсутствует у некоторых совершенно здоровых людей (балл - 9)

31 Альфа активность:

Варианты ответов

1 всегда выражена на электроэнцефалограмме (балл - -9)

2 исчезает при открывании глаз (балл - 5)

3 исчезает во время сна (балл - 4)

32 Во время сна на электроэнцефалограмме:

Варианты ответов

1 выражена альфа активность (балл - 0)

2 выражена тета- и дельта активность в зависимости от глубины сна (балл - 9)

33 Бета активность высокой частоты:

Варианты ответов

1 всегда выражена на электроэнцефалограмме (балл - 9)

2 отсутствует во время бодроствования (балл - 0)

34 Бета активность низкой частоты:

Варианты ответов

1 всегда выражена на электроэнцефалограмме (балл - 0)

2 возникает при некоторых изменениях функционального состояния мозга (балл - 9)

35 Медленные тета- и дельта волны на электроэнцефалограмме:

Варианты ответов

1 всегда выражены (балл - -9)

2 возникают при различных заболеваниях мозга (балл - 5)

3 возникают во время сна (балл - 4)

36 Медленные тета- и дельта волны могут быть выражены:

Варианты ответов

1 локально в зонах мозга вокруг грубого очага макроструктурного поражения мозга (балл - 9)

2 непосредственно в области грубого очага поражения мозга (балл - 0)

37 Медленные тета- и дельта волны:

Варианты ответов

1 могут быть выражены диффузно по всем областям мозга при заболеваниях, изменяющих общеефункциональное состояние мозга (балл - 9)

2 не могут быть выражены по всем областям мозга (балл - 0)

38 Биоэлектрическое молчание это:

Варианты ответов

1 активность больного мозга (балл - 0)

2 активность электроэнцефалограммы во время сна (балл - 0)

3 запись электроэнцефалограммы во время смерти мозга (балл - 9)

39 Целостный паттерн электроэнцефалограммы это:

Варианты ответов

1 активность, записанная с левого полушария мозга (балл - 0)

2 активность электроэнцефалограммы, записанная с правого полушария мозга (балл - 0)

3 сравнительная характеристика биопотенциалов мозга по ее состоянию во всех областях обоих (балл - 9)

40 Целостный паттерн электроэнцефалограммы:

Варианты ответов

1 не меняется у человека с момента его рождения до конца жизни (балл - 0)

2 претерпевает закономерные изменения у ребенка, в зависимости от созревания морфо-функциональных физиологических связей коры мозга с нижележащими отделами центральной нервной системы (балл - 9)

3 претерпевает закономерные изменения по мере старения здорового человека (балл - 0)

41 Альфа активность:

Варианты ответов

1 не меняется при открытых и закрытых глазах (балл - -9)

2 блокируется при открывании глаз (балл - 5)

3 меняется по частоте при световых мельканиях различного ритма (балл - 4)

42 Функциональная нагрузка в виде гипервентиляции (медленных, глубоких вдохах и выдохах) в

течение 2-3-5 минут:

Варианты ответов

1 никогда не меняет целостный паттерн электроэнцефалограммы (балл - 0)

2 всегда меняет целостный паттерн электроэнцефалограммы (балл - 0)

3 может более или менее изменить целостный паттерн электроэнцефало-граммы в зависимости от чувствительности мозга к гипоксии (балл - 9)

43 Реакция показателей  электроэнцефалограммы при проведении гипервентиляции:

Варианты ответов

1 не зависит от возраста пациента (балл - -9)

2 резко усилена у детей младшего возраста и в подростковый период (балл - 5)

3 значительно ослаблена у лиц пожилого и старческого возраста (балл - 4)

44 Реакция мозга при проведении гипервентиляции может быть выражена:

Варианты ответов

1 в появлении быстрой бета активности высокой амплитуды (балл - 0)

2 в появлении пароксизмальных форм активности в виде вспышек или разрядов (балл - 9)

45 Появление на электроэнцефалограмме пароксизмальных форм активности:

Варианты ответов

1 всегда указывает на эпилептазацию мозга (балл - -9)

2 указывает на дисфункцию в деятельности регулирующих систем мозга и возможность развития состояний с повышением судорожной готовности мозга (балл - 5)

3 нельзя всегда считать признаком эпилептической болезни (балл - 4)

46 Артефакты на электроэнцефалограмме это:

Варианты ответов

1 колебания биопотенциалов немозгового происхождения (балл - 9)

2 реактивные изменения в ответ на функциональные нагрузки (балл - 0)